天津市南开区第十五幼儿园

改扩建工程项目

验收监测报告表

南环监验字[2014]第057号

天津市南开区环境保护监测站

2014年8月

监测报告说明

- 监测报告无本站监测报告专用章、骑缝章无效。

- 监测委托方如对监测报告有异议，须于报告之日起十五日内，向本站提出。

- 对于非本站人员采集的样品，结果仅对送检样品结果负责。

- 对现场不可复现的样品，仅对采样（或监测）所代表的时间和空间负责。

- 未经书面授权，不得部分复制本报告。

地    址：天津市南开区红旗路西湖道西136号

电    话：022-27034111

传    真：022-27034106

邮政编码：300113

：天津市南开区环境保护监测站

站  长    ：

项目负责人：

现场监测负责人：

：

审   核  人：

批   准  人：

批准日期：           年      月      日

| 建设项目名称 | 天津市南开区第十五幼儿园改扩建工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津市南开区第十五幼儿园 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 天津市南开区环境保护局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | —— |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年7月 | 开工日期 | 2012年7月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2012年10月 | 现场监测时间 | 2014年9月2日、3日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 天津市南开区 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 260.15万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 7.7% |
| 实际总投资 | 260.15万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 7.7% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （3）国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； （4）国家环境保护总局文件环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； （5）2004年天津市人民政府令第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》； - 天津市环保局“津环保管[1998]176号”《天津市建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》； - 天津市环保局“津环监测[2003]61号”《天津市建设项目竣工环境保护验收监管管理办法》； （8）天津天发源环境保护事务代理中心有限公司《天津市南开区第十五幼儿园改扩建工程项目环境影响报告表》2012年7月； （9）南环监验字[2014]第057号《天津市南开区第十五幼儿园改扩建工程项目环境保护验收监测方案》2014年8月。 |  |  |  |  |

项目主要建设情况

1.建设地点 项目位于天津市南开区咸阳路67号。项目地理位置见附图1。 2.建设内容 该项目总投资260.15万元人民币，新增建设L型2层教学楼1栋，新建筑占地446.1平方米，建筑面积约900平方米。 3．公用工程 3.1给水 由市政给水管网供给。 3.2排水 本项目生活废水经化粪池沉淀后，经市政污水管道最终排入咸阳路污水处理厂。 3.3供电 该项目由市政电网提供。 3.4采暖 该项目集中供暖。

生产工艺流程

生产工艺流程分析 该项目无生产工艺流程。

主要污染排放情况

1、废水 该项目生活污水经化粪池处理后进入市政排水管网，最终进入咸阳路污水处理厂。 2、噪声 主要噪声源为空调室外机运行时产生的噪声。 3、固体废物 主要固体废物生活垃圾由环卫部门统一处理。

环保检查结果

环评批复、环保检查结果及验收监测项目 1、环评批复： 1）本项目新增设备应选用低噪声设备、合理布局并采取切实可行的隔声、减振措施，确保噪声达标排放。 2、现场检查结果： 该项目于2012年10月建成并投入运行。该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施，做到了环评及批复要求。其中： （1）噪声主要为教学活动及空调室外机产生的噪声，经距离衰减，不会对周围环境产生影响。 （2）主要固体废物为生活垃圾，由环卫部门统一处理，固体废物去向落实。 依据环评批复及现场踏勘，此次验收监测确定的待测主要污染因子为：废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油的排放浓度；东侧边界昼间噪声。

验收监测标准、标号、级别

1.废水执行标准（表1） 表1 废水执行标准 控制项目; 标准限值（mg/L）; 标准依据. pH; 6～9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准. 悬浮物; 400. 生化需氧量; 300. 化学需氧量; 500. 氨氮; 35. 动植物油; 100. 总磷; 3.0. 阴离子表面活性剂; 20. 2.噪声排放标准 东侧边界执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准，即昼间55dB(A)。

验收监测方法及依据

1.废水（监测分析方法见表2） 表2 废水监测分析方法及依据 污染物; 监测分析方法; 依据. pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989. 化学需氧量; 重铬酸盐法; GB/T 11914-1989. 生化需氧量; 微生物传感器快速测定法; HJ/T 86-2002. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 动植物油; 红外分光光度法; HJ 637-2012. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法; GB/T7494-1987. 2.噪声监测 执行GB3096-2008《声环境质量标准》中监测方法。

验收监测结果

表3 废水总排放口检测结果 排放浓度单位：mg/L；pH值无量纲 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 执行标准值. 1; 2; 3; 4; 日均值. 废 水 总 排 放 口; 2014.9.2; pH; 7.70; 7.72; 7.71; 7.71; ——; 6-9. 悬浮物; 211; 218; 222; 215; 216; 400. 化学需氧量; 212; 256; 268; 233; 242; 500. 生化需氧量; 83; 101; 106; 92; 96; 300. 氨氮; 14.6; 16.5; 17.6; 15.8; 16.1; 35. 动植物油; 12.2; 12.8; 13.1; 13.4; 12.9; 100. 总磷; 1.07; 1.08; 1.05; 1.01; 1.05; 3.0. 阴离子表面 活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20. 2014.9.3; pH; 7.71; 7.70; 7.72; 7.71; ——; 6-9. 悬浮物; 203; 191; 184; 197; 194; 400. 化学需氧量; 232; 257; 269; 246; 251; 500. 生化需氧量; 92; 101; 106; 98; 99; 300. 氨氮; 14.2; 16.3; 17.5; 15.4; 15.8; 35. 动植物油; 15.0; 14.9; 15.7; 15.9; 15.4; 100. 总磷; 1.07; 1.09; 1.04; 1.00; 1.05; 3.0. 阴离子表面 活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20. 表4 昼间厂界噪声测量统计结果 单位：Leq[dB(A)] 日期; 测点位置; 测量频次. 1; 2; 3; 4. 2014.9.2; 东侧边界外一米; 51.3; 50.8; 51.7; 51.5. 2014.9.3; 东侧边界外一米; 51.6; 52.3; 50.2; 51.3.

质量保证与质量控制

- 废水监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施。现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样，实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限，平行双样的相对偏差应在允许范围以内。采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定。 - 噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中有关规定进行。 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位。现场采样和测试时运行负荷在75%以上，环保设施运转正常稳定。采样分析人员均持证上岗。采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内。

验收监测结论与建议

结论： 2014年8月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查，制定了验收监测方案，并于2014年9月2日、3日在该项目运行正常，负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测。 （一）废水： 经过对该项目废水总排放口连续两个周期的监测，监测结果表明该排放口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度日均值以及pH值最大浓度值均低于《污水综合排放标准》（DB 12/356-2008）三级标准。 （二）噪声 经过对该项目东侧边界噪声测点两个周期的昼间噪声排放监测，监测结果表明东侧边界昼间噪声排放值低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类区域昼间噪声排放标准限值要求。 （三）固体废物 该项目主要固体废物为生活垃圾，由环卫部门统一处理，固体废物去向落实。 建议： - 加强环保设施的运行维护，发现问题及时处理，确保污染物达标排放。 - 定期检查隔音、减振、降噪措施，确保设备噪声对区域环境不产生不利影响。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                        填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 天津市南开区第十五幼儿园扩建工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津市南开区咸阳路67号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 其他房地产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 √扩 建 □ 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | —— |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2012年7月 |  |  |  | 实际生产能力 |  | —— |  | 投入试运行日期 |  |  | 2012年10月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 260.15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  |  | 7.7 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 天津市南开区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 南开环保许可表[2012]38号 |  | 批准时间 |  |  | 2012年7月17日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 天津市南开区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | —— |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | —— |  | 环保设施监测单位 |  | 天津市南开区环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 260.15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  |  | 7.7 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其它（万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 天津市南开区教育局 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 300102 |  |  |  | 联系电话 |  | 13164028416 |  | 环评单位 |  |  | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排 放浓度 (3) |  |  |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) |  | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年